## Müller Akustik Foam-Line Board Klebemontage

Schallabsorber aus offenporigem Melaminharzschaum.

- Format (mm): Länge:   600mm, 625mm, 1200mm, 1250mm 
                        Breite:    600mm, 625mm, 1200mm, 1250mm

Max Format: B x L: 1250mm x 625mm

- Stärke:          25mm, 40mm, 50mm, 60mm

- Kantenausführung: scharfe Kante, gefaste Kante

- Farbe: Weiß o. Lichtgrau, RAL, NCS oder stoffkaschiert

- Montage: mit zugelassenem Systemkleber geklebt, Gesamtsystem B1 zertifiziert

- Gewicht:

30mm = ca. 225g / m²

50mm = ca. 375g / m²

80mm = ca. 600g / m²

- Baustoffklasse: B1

- Absorbtionsklasse: A bei 50mm Stärke

- Absorbtionsgrad bei 50mm Stärke:  αw = 0,85 (H); 125Hz = 0,19; 250Hz = 0,56; 500Hz = 0,91; 1000Hz = 1,00; 2000Hz = 1,00; 4000Hz = 1,00;

- Reinigung: vorsichtig absaugen mit Polsterdüse

Infos unter: www.mueller-akustik.de

Leitfabrikat: Müller Akustik – Foam Line Board

Menge:   ……….. Stk         EP: ………         GP: …………………

Mehrpreis für farbliche Beschichtung

Mehrpreis zur vorgenannten Position jedoch:

Farbe: RAL ….., NCS ……

Menge:   ……….. Stk         EP: ………         GP: …………………

Mehrpreis für Stoffkaschierung

Mehrpreis zur vorgenannten Position jedoch:

Stoff: Herstellerrname / Stoffbezeichnung

Menge:   ……….. Stk         EP: ………         GP: …………………